MANI-PROJECT · 任务六

TwoRobotPickCube-v1

双机械臂协作搬运完整研究报告

PPO-fast · 多路线对照 · 全 checkpoint 筛选 · 1,000 环境正式评估

| 项目 | 最终结论 |
| --- | --- |
| 环境 | ManiSkill 3.0.1 · TwoRobotPickCube-v1 |
| 最佳方法 | TRPC-O5 · O3 低学习率精修 |
| 严格成功 | 1,000 / 1,000 |
| 模型哈希 | ebe5d686…1aa63c |

2026 年 7 月 24 日

# 执行摘要

本任务要求两台 Panda 机械臂完成空间受限的协作搬运：红色方块只在左臂工作区内初始化，而随机目标只在右臂工作区内可达。策略必须学会左臂交接、右臂抓取、目标运输与最终静止的完整时序。

研究从官方 PPO-fast 基线出发，系统比较三种折扣设置，并对最佳从零训练模型进行两档低学习率精修。最终 TRPC-O5 final 在选择集和独立集均达到 100/100，在 matched seed 20260723 的 1,000 环境正式评估中达到 1,000/1,000，且所有阶段指标均为 100%。

| 结论项 | 结果 |
| --- | --- |
| 最佳模型 | TRPC-O5 final |
| 正式严格成功 | 1,000 / 1,000（100%） |
| 平均最小目标距离 | 2.827 mm |
| 平均 normalized-dense return | 83.308 |
| 失败分类 | 全部为 0 |
| 模型 SHA-256 | ebe5d6865c4d7282f428931258144ac73ec37add7b94c9578de3e8448d1aa63c |

## 关键研究发现

第一，官方 gamma=0.8 对需要多阶段信用分配的双臂交接任务偏短。第二，gamma=0.95 比 gamma=0.99 更稳定地学习完整协作链。第三，成功率接近饱和后，较温和的 5e-5 精修优于 1e-4；后者虽然回报提高，却引入了新的掉落和未抓取失败。

# 一、任务与严格成功定义

环境为 ManiSkill 3.0.1 原生 TwoRobotPickCube-v1，最大 episode 长度 100。两台 panda_wristcam 以 pd_joint_delta_pos 控制，原始多智能体 Dict 动作经官方 FlattenActionSpaceWrapper 合并为 16 维联合动作；state 观测为 66 维。

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 随机化 | 方块位于左侧工作区；目标位于右侧工作区且高度随机 |
| 放置条件 | 方块中心到目标中心距离 ≤ 0.025 m |
| 静止条件 | 右臂满足原生 is_static(0.2) |
| 严格成功 | 放置条件与静止条件同时成立 |
| 奖励 | 五阶段 dense reward，成功原始值 21，normalized 后除以 21 |

## 五阶段奖励结构

阶段 1：左臂接近并将方块送过交接线；阶段 2：右臂接近并抓取，同时左臂避让；阶段 3：右臂运输，左臂回位；阶段 4：进入目标邻域；阶段 5：精确放置并保持静止。

## 固定评估协议

所有 checkpoint 先在 seed 0 的 100 个并行环境中全量筛选，再在 seed 10000 的独立 100 环境中复验；最终候选在 seed 20260723 的 1,000 环境上正式比较。在线评估只作健康指标，final 不自动晋升。

# 二、实验设计与工程保障

| 设置 | 值 |
| --- | --- |
| 训练器 | ManiSkill 官方 PPO-fast |
| 并行环境 | 1,024 |
| rollout | 100 |
| PPO epochs / minibatches | 8 / 32 |
| actor / critic | 三层 256 单元 Tanh MLP |
| CUDA graphs | 启用 |
| 基线总步数 | 50M |
| 精修步数 | 追加 10M |

## 持久化与证据链

所有长任务运行于服务器 tmux；SSH 断开和本地 Mac 合盖不影响训练。每个实验保留独立配置、完整命令、PID、GPU 映射、stdout/stderr、TensorBoard、三分钟 GPU 监控、全部周期 checkpoint、final、评估 JSON/CSV 和失败分类。

## 训练前基线

| 策略 | 严格成功 | 越过交接线 | 平均回报 | 失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 随机动作 | 0/100 | 0% | 1.165 | 100 次未交接 |
| 未训练官方 actor | 0/100 | 0% | 1.298 | 100 次未交接 |

两次启动负结果也被保留：安全缓存目录中的 PhysX 下载卡住；原始 Dict 动作空间无法直接读取 shape。后者通过采用官方 flatten wrapper 修复。

# 三、从零训练方法比较

| 方法 | gamma / GAE | 步骤 | 选择集 | 独立集 | 正式评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 官方 | 0.8 / 0.9 | 50M | 91/100 | — | — |
| O2 长信用 | 0.99 / 0.95 | 50M | 100/100 | 99/100 | 992/1000 |
| O3 中等信用 | 0.95 / 0.95 | 50M | 100/100 | 100/100 | 998/1000 |

## O2 失败画像

O2 ckpt_476 的 8 次失败包括 1 次未抓取和 7 次到位未静止。它已经学会交接和运输，但 gamma=0.99 下末端动作略显拖沓，静止条件成为主要瓶颈。

## O3 改进

O3 ckpt_476 将正式成功率提升至 99.8%，仅余 1 次未抓取和 1 次到位未静止。其两组 100 seeds 均为满分，说明提升不是选择集偶然峰值。

| 候选 | 严格成功 | 未抓取 | 到位未静止 | 平均回报 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 ckpt_476 | 992/1000 | 1 | 7 | 78.715 |
| O3 ckpt_476 | 998/1000 | 1 | 1 | 81.796 |

# 四、低学习率精修与最终晋升

O4 与 O5 均从 O3 ckpt_476 的不可变副本启动，重置优化器，追加 10M 步并线性退火。实验只改变初始学习率，以隔离精修强度的影响。

| 方法 | 学习率 | 两组 100 seeds | 正式成功 | 失败 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O4 | 1e-4 | 100 + 100 | 997/1000 | 1 掉落 + 2 未抓取 | 回归，不晋升 |
| O5 | 5e-5 | 100 + 100 | 1000/1000 | 0 | 最终晋升 |

## 为何不是按回报选模

O4 的平均回报和目标精度均有改善，但严格成功反而从 998/1000 降到 997/1000。这证明 shaped reward 不能替代原生 success。O5 只有在 matched-seed 正式比较达到 1000/1000 后才被复制为 best。

## 最终阶段指标

| 指标 | O5 final |
| --- | --- |
| 曾越过交接线 | 100.0% |
| 曾被右臂抓取 | 100.0% |
| 曾进入目标范围 | 100.0% |
| 到位且静止 | 100.0% |
| 平均最小目标距离 | 2.827 mm |
| 平均回报 | 83.308 |
| 互斥失败总数 | 0 |

# 五、模型、视频与复现信息

## 晋升模型

本地：checkpoints/ppo_two_robot_pick_cube_o5_lr5e5_10m/best_o5_final_1000of1000_matchedseed.pt

服务器：runs/two_robot_pick_cube_TRPC-O5_o3ckpt476_lr5e5_10m_seed0_20260723/best_o5_final_1000of1000_matchedseed.pt

SHA-256：ebe5d6865c4d7282f428931258144ac73ec37add7b94c9578de3e8448d1aa63c

## 视频证据

seeds 0–19 共 20 个确定性 episode 均通过 strict success。每个 MP4 已验证为 H.264、512×512、30 fps、101 帧、3.3667 秒。目录：videos/two_robot_pick_cube/o5_best_20_successes_20260724。

## 复现实验入口

训练器：third_party/ManiSkill-v3.0.1-official/ppo/ppo_fast.py。评估器：scripts/evaluate_official_two_robot_pick_cube.py。视频脚本：scripts/record_two_robot_pick_cube_best.py。完整运行记录：docs/two_robot_pick_cube_experiment_log.md。

# 结论

任务六已完成。最佳策略在固定选择集、独立复验集和 matched-seed 1,000 环境正式评估中均无失败。研究结果支持在长时序双臂协作中采用中等折扣，并在接近饱和后使用非常低的学习率进行保守精修。